Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»

Кафедра СКС

Звіт

про виконання лабораторної роботи № 1

з дисципліни: «Обробка сигналів і зображень»

Тема: «Аналіз кореляційних характеристик сигналів»

Варіант — 21

Виконав:

ст. гр. КІ-408

Смолінський М.В.

Перевірив:

Оберишен Р.Р.

Львів — 2026

Мета роботи

Знайти автокореляційну та взаємокореляційну характеристику сигналів та дослідити їхні властивості.

Варіант завдання:

Рисунок 1 — Графічне зображення сигналів x(t) та y(t) (варіант 21)

1. Завдання

- Скласти аналітичний опис двох вхідних фінітних сигналів x(t) та y(t) за їхніми графічними зображеннями (варіант 21).

- За допомогою системи SCILAB утворити вхідні дискретні послідовності x(n) та y(n) (N=210=1024) та вивести їхні графіки на спільній часовій осі.

- Обчислити автокореляційні функції (АКФ) заданих сигналів та побудувати їхні графіки в окремих вікнах (функція xcorr).

- Обчислити взаємокореляційну функцію (ВКФ) заданих сигналів та вивести її графік на окремому рисунку (функція xcorr).

- Проаналізувати отримані результати та зробити висновки щодо кореляційних характеристик сигналів.

2. Аналітичне представлення заданих сигналів

Для сигналу x(t)

Виходячи із заданого графіка (варіант 21), сигнал x(t) є фінітною функцією, визначеною на часовому інтервалі t∈[0; 27] с. Він складається з трьох послідовних ділянок однакової тривалості по 9 с:

- інтервал 0≤t<9: сигнал має сталу амплітуду 18;

- інтервал 9≤t<18: сигнал дорівнює 0;

- інтервал 18≤t≤27: сигнал має сталу амплітуду 9.

Аналітичний вираз для x(t):

x(t)=18,при 0≤t<90,при 9≤t<189,при 18≤t≤270,при t<0 або t>27

Для сигналу y(t)

Сигнал y(t) визначений на інтервалі t∈[-70; 35] с і складається з двох кусково-лінійних ділянок:

- інтервал -70≤t<0: пряма лінія проходить через точки (-70; -36) та (0; 0). Кутовий коефіцієнт і рівняння прямої:

k1=0-(-36)0-(-70)=3670=1835,   y1(t)=1835 t

- інтервал 0≤t≤35: пряма лінія проходить через точки (0; 71) та (35; 0). Кутовий коефіцієнт і рівняння прямої:

k2=0-7135-0=-7135,   b2=71,   y2(t)=-7135 t+71

Аналітичний вираз для y(t):

y(t)=1835 t,при -70≤t<0-7135 t+71,при 0≤t≤350,при t<-70 або t>35

3. Код програми для виконання в SCILAB

clc;

clear;

close;close;close;close;

m = 10;

N = 2^m;

T1 = 27; dt1 = T1 / N;

t1 = 0:dt1:T1-dt1;

N3 = floor(N / 3);

x1 = 18 * ones(1, N3);

x2 = 0 * ones(1, N3);

x3 = 9 * ones(1, N - 2*N3);

x = [x1 x2 x3];

t21 = -70:70/(N/2):0-70/(N/2);

t22 = 0:35/(N/2):35-35/(N/2);

t2 = [t21 t22];

y21 = (18 / 35) * t21;

y22 = (-71 / 35) * t22 + 71;

y = [y21 y22];

figure(1, 'BackgroundColor', [1, 1, 1]);

plot(t1, x, 'r');

plot(t2, y, 'g');

legend('Вхідний сигнал - x(n)', 'Вхідний сигнал - y(n)');

title('Вхідні сигнали');

xgrid();

Bxx = (1 / N) * xcorr(x, x);

figure(2, 'BackgroundColor', [1, 1, 1]);

plot(Bxx, 'b');

title('Автокореляційна функція сигналу X');

xgrid();

Byy = (1 / N) * xcorr(y, y);

figure(3, 'BackgroundColor', [1, 1, 1]);

plot(Byy, 'b');

title('Автокореляційна функція сигналу Y');

xgrid();

Bxy = (1 / (2 * N)) * xcorr(x, y);

figure(4, 'BackgroundColor', [1, 1, 1]);

plot(Bxy, 'b');

title('Взаємокореляційна функція сигналів X та Y');

xgrid();

4. Графіки вхідних сигналів на спільній часовій осі

Рисунок 2 — Вхідні дискретні сигнали x(n) та y(n)

На графіку відображено дискретизовані сигнали x(n) (червоний колір) та y(n) (зелений колір). Обидва сигнали мають фінітний характер та різну часову тривалість.

5. Графіки автокореляційних функцій для кожного із заданих сигналів

Автокореляційні функції обчислено за формулами (відповідно до програми, з нормуванням на N):

Bxx(m)=1Nnx(n) x(n+m),   Byy(m)=1Nny(n) y(n+m)

Рисунок 3 — Автокореляційна функція Bxx сигналу x(n)

Рисунок 4 — Автокореляційна функція Byy сигналу y(n)

- АКФ сигналу x (Bxx): графік має парну симетрію відносно центрального відліку. Максимальне значення спостерігається при нульовому часовому зсуві (n=1024), що відповідає енергії сигналу x(t) (з точністю до нормувального множника).

- АКФ сигналу y (Byy): графік також є симетричним та має чіткий трикутний пік у центрі (n=1024). При збільшенні зсуву значення функції плавніше спадають до нуля, що зумовлено лінійною формою вхідного сигналу.

6. Графік взаємокореляційної функції заданих сигналів відносно часової осі

Взаємокореляційну функцію обчислено за формулою:

Bxy(m)=12Nnx(n+m) y(n)

Рисунок 5 — Взаємокореляційна функція Bxy сигналів x(n) та y(n)

Взаємокореляційна функція Bxy відображає міру взаємної залежності сигналів при їхньому відносному часовому зсуві. Максимум функція досягає в області n≈512, що відповідає зсуву на 512 відліків відносно нульового (n=N=1024). Це вказує на величину часового запізнення, при якому форми та амплітуди обох сигналів дають найбільший скалярний добуток (найбільшу подібність).

7. Висновки

- У ході виконання лабораторної роботи було досліджено автокореляційні та взаємокореляційні характеристики двох дискретних сигналів у середовищі SCILAB.

- Властивості АКФ. Автокореляційна функція є симетричною відносно нульового зсуву та досягає свого абсолютного максимуму при m=0 (n=N=1024), оскільки в цій точці сигнал повністю збігається зі своєю копією, а значення АКФ визначається енергією сигналу (з точністю до множника 1/N).

- Властивості ВКФ. На відміну від АКФ, взаємокореляційна функція не є симетричною відносно центру, а її абсолютний максимум зміщений (n≈512). Точка максимуму ВКФ дозволяє визначити часову затримку та оптимальне суміщення двох сигналів у часі.

- Результати обчислень підтверджують теоретичні положення цифрової обробки сигналів щодо оцінки подібності та взаємозв’язку часових послідовностей.