Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»

Кафедра СКС

Звіт

про виконання лабораторної роботи № 2

з дисципліни: «Обробка сигналів і зображень»

Тема: «Визначення і дослідження спектральних характеристик сигналів»

Варіант — 21

Виконав:

ст. гр. КІ-408

Смолінський М.В.

Перевірив:

Оберишен Р.Р.

Львів — 2026

Мета роботи

Визначити спектр заданого сигналу засобами системи SCILAB. Дослідити властивості сигналу, провівши фільтрацію в частотній області.

Варіант завдання:

Рисунок 1 — Графічне зображення сигналів x(t) та y(t) (варіант 21)

1. Завдання

- За допомогою системи SCILAB утворити дискретну послідовність заданого сигналу для N=256 (m=8) та обчислити її ДПФ за допомогою алгоритму ШПФ (функція fft()). Вивести графічно вхідну послідовність та її частотну характеристику (дійсну та уявну складові на окремих графіках).

- Модифікувати отриманий дискретний спектр сигналу, вилучивши певну частину (p=N4) спектральних коефіцієнтів:

- відкидання високочастотних складових;

- відкидання низькочастотних складових;

- відкидання смуги середніх частотних складових;

- відкидання всіх частот, крім середніх.

- Знайти обернене перетворення Фур’є (функція ifft()) модифікованих дискретних спектрів та порівняти їх із початковим сигналом.

- Дослідити зміни відновленого сигналу при зміні кількості відкинутих спектральних значень (p=N32, N16, N8, N4).

- Зробити висновок про можливість апроксимації заданого сигналу з середньою точністю 1% та 5%.

2. Аналітичне представлення заданого сигналу

Виходячи із заданого графіка (варіант 21), сигнал x(t) описується фінітною кусково-сталою функцією тривалістю T=27 с:

- перші 9 с сигнал має сталу амплітуду 18;

- наступні 9 с сигнал дорівнює 0;

- останні 9 с сигнал має сталу амплітуду 9.

Аналітичний вираз сигналу x(t):

x(t)=18,при 0≤t<90,при 9≤t<189,при 18≤t≤270,при t<0 або t>27

3. Код програми для виконання в SCILAB

clc;

clear;

close; close;

T = 27;

N = 256;

p = N / 4;

dt = T / N;

t = 0 : dt : T - dt;

t = t(1:N);

N3 = floor(N / 3);

x1 = 18 * ones(1, N3);

x2 = 0 * ones(1, N3);

x3 = 9 * ones(1, N - 2*N3);

x = [x1 x2 x3];

w = 1:N;

Sx = fft(x) / N;

figure(1, 'BackgroundColor', [1,1,1]);

subplot(3, 1, 1); plot(t, x); title('Вхідний сигнал - x(n)'); xgrid();

subplot(3, 1, 2); plot(w, real(Sx)); title('Дійсна частина ШПФ'); xgrid();

subplot(3, 1, 3); plot(w, imag(Sx)); title('Уявна частина ШПФ'); xgrid();

k1 = N/2 - p;

k2 = N/2 + p;

Sx1 = Sx;

Sx1(k1+1 : k2) = 0;

Sx2 = zeros(1, N);

Sx2(p+1 : N-p) = Sx(p+1 : N-p);

Sx3 = Sx;

Sx3(N/4 - p/2 + 1 : N/4 + p/2) = 0;

Sx3(3*N/4 - p/2 + 1 : 3*N/4 + p/2) = 0;

Sx4 = zeros(1, N);

Sx4(N/4 - p/2 + 1 : N/4 + p/2) = Sx(N/4 - p/2 + 1 : N/4 + p/2);

Sx4(3*N/4 - p/2 + 1 : 3*N/4 + p/2) = Sx(3*N/4 - p/2 + 1 : 3*N/4 + p/2);

x1_rec = real(N * ifft(Sx));

xm1    = real(N * ifft(Sx1));

xm2    = real(N * ifft(Sx2));

xm3    = real(N * ifft(Sx3));

xm4    = real(N * ifft(Sx4));

figure(2, 'BackgroundColor', [1,1,1]);

subplot(5, 2, 1); plot(w, abs(Sx));  title('Амплітудний спектр X(k)'); xgrid();

subplot(5, 2, 3); plot(w, abs(Sx1)); title('Модифікований спектр Xm1(k)'); xgrid();

subplot(5, 2, 5); plot(w, abs(Sx2)); title('Модифікований спектр Xm2(k)'); xgrid();

subplot(5, 2, 7); plot(w, abs(Sx3)); title('Модифікований спектр Xm3(k)'); xgrid();

subplot(5, 2, 9); plot(w, abs(Sx4)); title('Модифікований спектр Xm4(k)'); xgrid();

subplot(5, 2, 2);  plot(t, x1_rec); title('Відновлений сигнал x1(n)'); xgrid();

subplot(5, 2, 4);  plot(t, xm1);    title('Відновлений сигнал xm1(n)'); xgrid();

subplot(5, 2, 6);  plot(t, xm2);    title('Відновлений сигнал xm2(n)'); xgrid();

subplot(5, 2, 8);  plot(t, xm3);    title('Відновлений сигнал xm3(n)'); xgrid();

subplot(5, 2, 10); plot(t, xm4);    title('Відновлений сигнал xm4(n)'); xgrid();

onePr = 100 / (N * max(abs(x)));

bm1 = onePr * sum(abs(x - xm1));

bm2 = onePr * sum(abs(x - xm2));

bm3 = onePr * sum(abs(x - xm3));

bm4 = onePr * sum(abs(x - xm4));

mprintf("\nN = %d\n", N);

mprintf("p = %d\n", p);

mprintf("bm1 = %.4f %%\n", bm1);

mprintf("bm2 = %.4f %%\n", bm2);

mprintf("bm3 = %.4f %%\n", bm3);

mprintf("bm4 = %.4f %%\n", bm4);

4. Графік вхідної послідовності для 256 точок та її частотного спектру

Рисунок 1 — Вхідна послідовність x(n) та дійсна й уявна складові її спектра

На графіку представлено вхідний дискретний сигнал x(n), а також дійсну ReX(k) та уявну ImX(k) складові його спектра, отриманого за допомогою швидкого перетворення Фур’є.

5. Графік амплітудного спектру вхідного сигналу та модифікованих амплітудних спектрів

Рисунок 2 — Амплітудний спектр сигналу та модифіковані спектри

Графіки демонструють початковий амплітудний спектр X(k), а також модифіковані спектри за чотирма варіантами фільтрації (p=N4):

- Xm1(k) — вилучено високі частоти;

- Xm2(k) — вилучено низькі частоти;

- Xm3(k) — вилучено середні частоти;

- Xm4(k) — залишено лише середні частоти.

6. Графіки відновлених сигналів за всіма спектральними послідовностями

Рисунок 3 — Сигнали, відновлені за модифікованими спектрами

Порівняння відновлених сигналів показує, що при вилученні високочастотних складових зберігається загальна форма сигналу (спостерігаються лише коливання біля точок розриву — ефект Гіббса). При вилученні низькочастотних складових форма сигналу повністю втрачається, залишаються лише сплески в точках стрибкоподібної зміни амплітуди.

7. Значення середніх похибок відновлених сигналів (у відсотках)

| N=256 | ε(xm1), [%] | ε(xm2), [%] | ε(xm3), [%] | ε(xm4), [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p=N/4=64 | ~ 1.85 % | ~ 58.41 % | ~ 3.21 % | ~ 59.12 % |
| p=N/8=32 | ~ 1.31 % | ~ 58.12 % | ~ 2.25 % | ~ 59.31 % |
| p=N/16=16 | ~ 1.08 % | ~ 57.81 % | ~ 1.85 % | ~ 59.50 % |
| p=N/32=8 | ~ 0.92 % | ~ 57.51 % | ~ 1.55 % | ~ 59.61 % |

Таблиця 1 — Середні похибки відновлення сигналу

8. Висновки

- У ході виконання лабораторної роботи за допомогою функції fft() було визначено спектральні характеристики заданого кусково-сталого сигналу (варіант 21).

- Проведено фільтрацію сигналу в частотній області шляхом вилучення різних груп спектральних коефіцієнтів та його подальше відновлення за допомогою оберненого перетворення Фур’є ifft().

- Усі основні інформаційні складові та енергія даного сигналу зосереджені в низькочастотній області спектра. Вилучення високочастотних складових (Xm1) дозволяє відтворити форму сигналу з високою точністю. Вилучення низьких частот (Xm2) призводить до втрати форми та залишає лише інформацію про перепади амплітуд.

- Апроксимація:

- для досягнення середньої точності апроксимації в 5% достатньо залишити 34 спектральних коефіцієнтів (відкинути p=N4);

- для досягнення точності в 1% необхідно зберігати більшу кількість коефіцієнтів, відкидаючи не більше p=N32 високочастотних складових.