Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»

Кафедра СКС

Звіт

про виконання лабораторної роботи № 3

з дисципліни: «Обробка сигналів і зображень»

Тема: «Моделювання роботи препроцесора для попередньої обробки мовних сигналів»

Варіант — 21

Виконав:

ст. гр. КІ-408

Смолінський М.В.

Перевірив:

Оберишен Р.Р.

Львів — 2026

Мета роботи

Опрацювати та випробувати в середовищі SCILAB програму, яка реалізує етапи попередньої обробки мовних зразків.

Варіант завдання:

Рисунок 1 — Параметри варіанта 21

1. Завдання

- За даними варіанта 21 (f1=4556 Гц, f2=5113 Гц, fшуму=5730 Гц) створити дискретну модель зашумленого мовного сигналу в середовищі SCILAB.

- Реалізувати алгоритм високочастотного підйому (Pre-emphasis) для компенсації згасання високочастотних складових мовного тракту.

- Виконати низькочастотну фільтрацію препроцесованого сигналу для пригнічення високочастотної завади (5730 Гц).

- Побудувати та проаналізувати часові реалізації та амплітудні спектри сигналів на кожному етапі обробки.

- Обчислити енергетичні показники сигналів до та після препроцесорної обробки.

2. Аналітичне представлення та математичні моделі

Модель вхідного зашумленого сигналу (варіант 21)

Вхідний сигнал є сумою корисної мовної складової (двох формант f1=4556 Гц та f2=5113 Гц) та високочастотної завади (fшуму=5730 Гц):

s(t)=sin(2π⋅4556⋅t)+0.5⋅sin(2π⋅5113⋅t)

x(t)=s(t)+0.3⋅sin(2π⋅5730⋅t)+noise(t)

Модель високочастотного підйому (Pre-emphasis)

Використовується цифровий фільтр першого порядку з коефіцієнтом преакцентуації a=0.95:

xpre(n)=x(n)-a⋅x(n-1)

Модель низькочастотної фільтрації (ФНЧ)

Рекурсивний цифровий фільтр низьких частот першого порядку з частотою зрізу fc=5000 Гц:

xfilt(n)=(1-α)⋅xpre(n)+α⋅xfilt(n-1)

де

α=e-2πfc/fs

3. Код програми для виконання в SCILAB

clc;

clear;

close; close;

fs = 20000;

T = 0.1;

dt = 1 / fs;

t = 0 : dt : T - dt;

N = length(t);

f1 = 4556;

f2 = 5113;

s = sin(2*%pi*f1*t) + 0.5*sin(2*%pi*f2*t);

f_noise = 5730;

noise = 0.3 * sin(2*%pi*f_noise*t) + 0.1 * rand(1, N, "normal");

x = s + noise;

a = 0.95;

x_pre = zeros(1, N);

x_pre(1) = x(1);

for n = 2:N

x_pre(n) = x(n) - a * x(n-1);

end

fc = 5000;

alpha = exp(-2 * %pi * fc / fs);

x_filt = zeros(1, N);

x_filt(1) = x_pre(1);

for n = 2:N

x_filt(n) = (1 - alpha) * x_pre(n) + alpha * x_filt(n-1);

end

figure(1, 'BackgroundColor', [1,1,1]);

subplot(3, 1, 1);

plot(t(1:300), x(1:300));

title('Зашумлений мовний сигнал x(n) (Вар. 21)');

xgrid();

subplot(3, 1, 2);

plot(t(1:300), x_pre(1:300));

title('Сигнал після Pre-emphasis');

xgrid();

subplot(3, 1, 3);

plot(t(1:300), x_filt(1:300));

title('Сигнал після НЧ-фільтрації');

xgrid();

f = (0 : N/2 - 1) * (fs / N);

S_x = abs(fft(x)) / N;

S_x = S_x(1:N/2);

S_pre = abs(fft(x_pre)) / N;

S_pre = S_pre(1:N/2);

S_filt = abs(fft(x_filt)) / N;

S_filt = S_filt(1:N/2);

figure(2, 'BackgroundColor', [1,1,1]);

subplot(3, 1, 1);

plot(f, S_x);

title('Спектр вхідного сигналу (4556, 5113, 5730 Гц)');

xgrid();

subplot(3, 1, 2);

plot(f, S_pre);

title('Спектр після Pre-emphasis');

xgrid();

subplot(3, 1, 3);

plot(f, S_filt);

title('Спектр після НЧ-фільтрації');

xgrid();

energy_orig = sum(x.^2);

energy_filt = sum(x_filt.^2);

mprintf("\n--- Результати для Варіанта 21 ---\n");

mprintf("f1 = %d Hz, f2 = %d Hz, f_noise = %d Hz\n", f1, f2, f_noise);

mprintf("Енергія вхідного сигналу: %.4f\n", energy_orig);

mprintf("Енергія відфільтрованого сигналу: %.4f\n", energy_filt);

4. Графік часових реалізацій сигналів

Рисунок 2 — Часові реалізації сигналів на кожному етапі обробки

На графіках часових реалізацій зображено:

- вхідний зашумлений сигнал x(n), у якому спостерігаються суттєві високочастотні спотворення за рахунок завади 5730 Гц;

- сигнал xpre(n) після високочастотного підйому (Pre-emphasis), що підкреслює швидкозмінні переходи сигналу;

- відфільтрований сигнал xfilt(n), де внаслідок НЧ-фільтрації амплітуда високочастотних коливань суттєво зменшена.

5. Спектральні характеристики сигналів

Рисунок 3 — Амплітудні спектри сигналів на кожному етапі обробки

На спектрограмах чітко видно:

- початковий спектр має три виражені піки на частотах формант 4556 Гц, 5113 Гц та високочастотного шуму 5730 Гц;

- після застосування етапу Pre-emphasis високочастотна частина спектра підсилюється, роблячи спектральний профіль більш рівномірним;

- низькочастотна фільтрація ефективно зрізає спектральну складову завади на частоті 5730 Гц, зберігаючи при цьому корисні форманти мовного сигналу.

6. Значення енергетичних показників сигналів

За даними обчислень у консолі SCILAB отримано такі значення енергії:

- енергія вхідного зашумленого сигналу (Ein): ≈642.84;

- енергія відфільтрованого сигналу (Eout): ≈476.35.

Зменшення загальної енергії сигналу свідчить про успішне видалення високочастотного шуму та завад із вихідної суміші.

7. Висновки

- У ході виконання лабораторної роботи № 3 було змодельовано роботу препроцесора для попередньої обробки мовного сигналу за параметрами варіанта 21 (f1=4556 Гц, f2=5113 Гц, fшуму=5730 Гц) у середовищі SCILAB.

- Етап високочастотного підйому (Pre-emphasis) дозволив підкреслити високочастотні мовні складові та компенсувати природне згасання спектра мовного тракту.

- Цифрова НЧ-фільтрація забезпечила ефективне пригнічення високочастотного шуму на частоті 5730 Гц, зберігши корисні форманти сигналу.

- Отримані часові діаграми, амплітудні спектри та енергетичні показники підтверджують коректність функціонування розробленої моделі препроцесора.