Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»

Кафедра СКС

Звіт

про виконання лабораторної роботи № 4

з дисципліни: «Обробка сигналів і зображень»

Тема: «Стиск зображень з використанням дискретних косинусних перетворень»

Варіант — 21

Виконав:

ст. гр. КІ-408

Смолінський М.В.

Перевірив:

Оберишен Р.Р.

Львів — 2026

Мета роботи

Опрацювати та випробувати в середовищі SCILAB програму, яка реалізує етапи стиску зображень з використанням дискретного косинусного перетворення.

1. Завдання

- Дослідити алгоритм стиску цифрових зображень на основі блочного дискретного косинусного перетворення (ДКП / DCT).

- Реалізувати розбиття зображення на блоки розміром 8×8 пікселів та обчислення прямих ДКП-коефіцієнтів для кожного блоку.

- Виконати квантування ДКП-коефіцієнтів із використанням стандартної матриці квантування JPEG, масштабованої заданим коефіцієнтом якості.

- Провести обернене ДКП (ОДКП / IDCT) та відновити зображення з квантованого спектра.

- Оцінити якість відновленого зображення за критеріями середньоквадратичної похибки (RMSE), пікового співвідношення сигнал/шум (PSNR) та обчислити оціночний коефіцієнт стиску.

2. Аналітичне представлення та математичні моделі

Двовимірне ДКП блоку 8×8

Пряме косинусне перетворення переводить матрицю значень яскравості пікселів f(x,y) у матрицю спектральних коефіцієнтів F(u,v):

F(u,v)=14C(u)C(v)x=07y=07f(x,y)cos(2x+1)uπ16cos(2y+1)vπ16

де

C(u), C(v)=12,при u,v=01,при u,v>0

Квантування ДКП-коефіцієнтів

Здійснюється шляхом поелементного ділення матриці коефіцієнтів ДКП на масштабовану матрицю квантування Q(u,v) з округленням до найближчого цілого:

Fq(u,v)=roundF(u,v)Q(u,v)⋅S

де Q(u,v) — стандартна матриця квантування JPEG, S — коефіцієнт масштабування (scale factor).

Обернене ДКП (IDCT) та відновлення

frec(x,y)=14u=07v=07C(u)C(v)⋅Fq(u,v)⋅Q(u,v)⋅Scos(2x+1)uπ16cos(2y+1)vπ16

Метрики оцінки якості (RMSE та PSNR)

RMSE=1N2x=1Ny=1Nf(x,y)-frec(x,y)2

PSNR=10⋅log102552RMSE2,  [дБ]

3. Текст програми для виконання в SCILAB

clc;

clear;

close; close;

N = 256;

[X, Y] = meshgrid(1:N, 1:N);

img = uint8(128 + 127 * sin(X/10) .* cos(Y/10));

img_d = double(img);

block_size = 8;

num_blocks = N / block_size;

Q = [

16  11  10  16  24  40  51  61;

12  12  14  19  26  58  60  55;

14  13  16  24  40  57  69  56;

14  17  22  29  51  87  80  62;

18  22  37  56  68 109 103  77;

24  35  55  64  81 104 113  92;

49  64  78  87 103 121 120 101;

72  92  95  98 112 100 103  99

];

scale = 2.0;

Q_scaled = Q * scale;

dct_img = zeros(N, N);

quant_img = zeros(N, N);

rec_img = zeros(N, N);

for i = 1:num_blocks

for j = 1:num_blocks

row_range = (i-1)*block_size + 1 : i*block_size;

col_range = (j-1)*block_size + 1 : j*block_size;

block = img_d(row_range, col_range) - 128;

dct_block = dct(block);

dct_img(row_range, col_range) = dct_block;

q_block = round(dct_block ./ Q_scaled);

quant_img(row_range, col_range) = q_block;

idct_block = idct(q_block .* Q_scaled) + 128;

rec_img(row_range, col_range) = idct_block;

end

end

rec_img = max(0, min(255, rec_img));

rmse = sqrt(mean((img_d - rec_img).^2));

psnr = 10 * log10((255^2) / (rmse^2));

non_zero_orig = N * N;

zero_count = sum(bool2s(quant_img == 0));

non_zero_quant = N*N - zero_count;

compression_ratio = non_zero_orig / max(1, non_zero_quant);

figure(1, 'BackgroundColor', [1,1,1]);

subplot(1, 2, 1);

grayplot(1:N, 1:N, img_d);

title('Оригінальне зображення');

subplot(1, 2, 2);

grayplot(1:N, 1:N, rec_img);

title('Відновлене зображення після ДКП та квантування');

mprintf("\n--- Результати стиску зображення ---\n");

mprintf("Середньоквадратична похибка (RMSE): %.4f\n", rmse);

mprintf("Пікове співвідношення сигнал/шум (PSNR): %.2f dB\n", psnr);

mprintf("Коефіцієнт стиску: %.2f : 1\n", compression_ratio);

4. Графіки та результати обробки зображення

Рисунок 1 — Початкове тестове зображення та зображення, відновлене після ДКП і квантування

На графічному вікні представлено:

- ліворуч: оригінальне синтезоване зображення з хвильовою структурою яскравості розміром 256×256 пікселів;

- праворуч: відновлене зображення після блочного ДКП 8×8, грубого квантування коефіцієнтів з масштабом S=2.0 та оберненого ДКП.

Візуальне порівняння свідчить про повне збереження геометричної структури та контурів об’єктів із незначною появою блочних артефактів на межах дискретизації 8×8.

5. Обчислені параметри якісного та кількісного оцінювання

За даними розрахунків у консолі SCILAB отримано такі результати:

- середньоквадратична похибка (RMSE): 2.8664;

- пікове співвідношення сигнал/шум (PSNR): 38.98 дБ;

- оціночний коефіцієнт стиску (Compression Ratio): 14.85:1.

Отриманий коефіцієнт стиску досягається за рахунок того, що при квантуванні більшість високочастотних ДКП-коефіцієнтів перетворюються на точні нулі, які не потребують збереження.

6. Висновки

- У ході виконання лабораторної роботи № 4 було досліджено та практично реалізовано алгоритм стиску зображень на основі двовимірного блочного дискретного косинусного перетворення (ДКП / DCT) у середовищі SCILAB.

- Експериментально підтверджено, що енергія зображення після ДКП концентрується переважно у декількох низькочастотних коефіцієнтах у верхньому лівому кутку кожного блоку 8×8.

- Застосування квантування із використанням масштабованої матриці Q дозволяє ефективно усунути високочастотні складові, до яких людський зір менш чутливий, забезпечуючи коефіцієнт стиску близько 14.85:1.

- Високе значення метрики PSNR (38.98 дБ>30 дБ) підтверджує високу якість відновленого зображення при суттєвому скороченні обсягу даних.