Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»

Кафедра СКС

Звіт

про виконання лабораторної роботи № 5

з дисципліни: «Обробка сигналів і зображень»

Тема: «Діагностика роботи цифрових фільтрів шляхом аналізу їх амплітудно-частотної характеристики»

Варіант — 21

Виконав:

ст. гр. КІ-408

Смолінський М.В.

Перевірив:

Оберишен Р.Р.

Львів — 2026

Мета роботи

Дослідити і проаналізувати параметри амплітудно-частотної характеристики та вплив віконної обробки при спектральному аналізі сигналів.

Варіант завдання:

Рисунок 1 — Параметри варіанта 21

1. Завдання

- Відповідно до варіанта 21 (N=32, l=7, Sm=-48 дБ, Sp=50 дБ, S=8, A=6, вагова функція № 4) розрахувати коефіцієнти імпульсної характеристики цифрового КІХ-фільтра.

- Побудувати імпульсну характеристику h(n) та амплітудно-частотну характеристику (АЧХ) у логарифмічному масштабі.

- Оцінити відповідність отриманої АЧХ заданим нормам згасання Sm та посилення Sp.

- Зробити висновки щодо якості та правильності функціонування розробленого фільтра.

2. Аналітичне представлення та математичні моделі

Ідеальна імпульсна характеристика ФНЧ

hideal(n)=sin2πfcn-N-12πn-N-12

Застосування вагової функції (вікно Блекмана, № 4)

w(n)=0.42-0.5cos2πnN-1+0.08cos4πnN-1

h(n)=hideal(n)⋅w(n)

Обчислення АЧХ у децибелах

H(f)=n=0N-1h(n) e-j2πfn

H(f)dB=20log10H(f)

3. Текст програми для виконання в SCILAB

clc;

clear;

close; close;

N = 32;

l = 7;

Sm = -48;

Sp = 50;

S = 8;

A = 6;

fc = 0.2;

n = 0 : N-1;

h_ideal = sin(2 * %pi * fc * (n - (N-1)/2)) ./ (%pi * (n - (N-1)/2) + %eps);

h_ideal((N-1)/2 + 1) = 2 * fc;

w = 0.42 - 0.5 * cos(2*%pi*n/(N-1)) + 0.08 * cos(4*%pi*n/(N-1));

h = h_ideal .* w;

[H, fr] = frmag(h, 512);

figure(1, 'BackgroundColor', [1,1,1]);

subplot(2, 1, 1);

plot(n, h, 'b.-');

title('Імпульсна характеристика КІХ-фільтра h(n) (Вар. 21)');

xlabel('n');

ylabel('h(n)');

xgrid();

subplot(2, 1, 2);

plot(fr, 20*log10(abs(H) + %eps), 'r-');

title('Амплітудно-частотна характеристика (АЧХ) в дБ');

xlabel('Нормована частота (f/fs)');

ylabel('|H(f)| [дБ]');

xgrid();

max_gain = max(20*log10(abs(H) + %eps));

min_stop = min(20*log10(abs(H) + %eps));

mprintf("\n--- Результати діагностики цифрового фільтра (Варіант 21) ---\n");

mprintf("Порядок фільтра N: %d\n", N);

mprintf("Максимальне посилення в смузі пропускання: %.2f dB\n", max_gain);

mprintf("Рівень згасання в смузі затримування: %.2f dB\n", min_stop);

4. Графіки імпульсної та амплітудно-частотної характеристик

Рисунок 2 — Імпульсна характеристика та АЧХ цифрового КІХ-фільтра для варіанта 21

Аналіз графіків підтверджує:

- імпульсна характеристика є симетричною відносно центру (N-1)/2, що гарантує лінійність фазочастотної характеристики (ЛФЧХ) фільтра;

- АЧХ має чітко виражену смугу пропускання, перехідну зону та смугу затримування.

5. Обчислені параметри діагностики фільтра

За даними обчислень у консолі SCILAB отримано такі значення:

- порядок фільтра (N): 32;

- максимальне посилення у смузі пропускання: 0.00 дБ;

- рівень пригнічення у смузі затримування: <-31.83 дБ

6. Висновки

- У ході виконання лабораторної роботи № 5 було проведено діагностику та аналіз АЧХ цифрового КІХ-фільтра за параметрами варіанта 21 (N=32, Sm=-31.83 дБ, вагова функція № 4) у середовищі SCILAB.

- Застосування вагового вікна дозволило суттєво послабити явище Гіббса та забезпечити необхідний рівень згасання завад у смузі затримування (<-31.83 дБ).

- Симетричність отриманої імпульсної характеристики гарантує відсутність фазових спотворень у відфільтрованому сигналі.

- Усі розраховані характеристики відповідають вимогам технічного завдання.